Приложение № 2

к котировочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование | ЕИ | Кол-во | Описание | Цена, за ед-цу. | НМЦ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический для хирургического и консервативного лечения заболеваний ЛОР-органов | Шт | 1 | Аппарат предназначен для консервативного и хирургического лечения заболеваний лор-органов путем воздействия энергией низкочастотных ультразвуковых колебаний и вакуумом на пораженные биоткани как через жидкие лекарственные среды, так и контактно. Применение аппарата: ринит, фолликулит, фарингит, гайморит, хронический тонзиллит, отиты (острый, гнойный, хронический), операции на носовой перегородке, лор-остео пластические операции на среднем ухе и около носовых пазухах, пластические операции, создание лекарственного депо в очаге поражения. Рабочая частота: 26,5 кГц. Амплитуда колебаний волноводов-инструментов: 60+-20 мкм. Режим работы в течении 6 часов: повторно-кратковременный. Время установки рабочего режима: 5 с. Питание от сети переменного тока: 220 В, 50 Гц. Вес, объем не более: 7 кг, 300х200х120 мм. Комплектация аппарата: УЗ - генератор (блок управления) -1 шт.; Акустическая система - 2 шт.; Аппликатор - 4 шт.; Волновод (санация) - 3 шт.; Волновод (контактная обработка) - 3 шт.; Воронка к аппликатору (три типоразмера) - 15 шт.; Педаль (устройство дистанционного управления) - 1 шт.; Держатель акустических систем - 1 шт.; Трубка ПВХ - 4 м.; Ключ - 1 шт.; Кабель сетевой 220В – 1шт.; Паспорт – 1шт.; Руководство по эксплуатации – 1шт.; Методические рекомендации-1 шт. | 149 957,50 | 149 957,50 |
| 2 | Набора изделий для оториноларингологических осмотров | Шт | 1 | Предназначен для проведения профилактических осмотров, лечебных процедур, взятие проб на анализ при обследовании лор-органов. Комплектация набора: Воронка ушная никелированная № 1 – 2 шт. Воронка ушная никелированная № 2 – 2 шт. Воронка ушная никелированная № 3 – 2 шт. Воронка ушная никелированная № 4 – 2 шт. Зеркало гортанное D = 15 мм с ручкой – 2 шт. Зеркало гортанное D = 22 мм с ручкой – 2 шт. Зеркало носовое с длиной губок 22 мм – 1 шт. Зеркало носовое с длиной губок 40 мм – 1 шт. Зеркало носовое с длиной губок 60 мм - 1 шт. Зеркало носоглоточное D = 8 мм с ручкой – 2 шт. Зонд носовой пуговчатый Воячека – 2 шт. Зонд носовой с навивкой – 10 шт. Зонд с навивкой D = 1,6 или 2 мм - 10 шт. Зонд ушной пуговчатый Воячека - 2 шт. Зонд ушной с навивкой – 10 шт. Игла Куликовского для прокола гайморовой полости - 2 шт. Канюля для промывания гайморовой полости - 1 шт. Катетер ушной металлический № 2 – 1 шт. Катетер ушной металлический № 3 – 1 шт. Крючок для оттягивания крыльев носа – 1 шт. Крючок для удаления инородных тел из носа – 2 шт. Крючок для удаления инородных тел из уха – 2 шт. Лоток почкообразный полимерный, 260 мм – 2 шт. Лоток почкообразный эмалированный, 250 мм – 2 шт.2 Петля полипная гортанная (комплект) – 1 шт. Петля полипная носовая (комплект) – 1 шт. Петля полипная ушная (комплект) – 1 шт. Пинцет ушной штыковидный Паи 140х1,5 – 2 шт. Пинцет пластинчатый хирургический общего назначения ПХ 150х2,5 – 2 шт. Пинцет ушной горизонтально изогнутый ПАи 105х1,5 – 2 шт. Проволока для петель носовых (моток 3 м) – 1 шт. Проволока для петель ушных (моток 2 м) – 1 шт. Распылитель жидких лекарственных препаратов ручной – 1 шт. Рефлектор лобный – 1 шт. Роторасширитель с кремальерой большой, 190 мм – 1 шт. Скальпель брюшистый средний Сб 150х40 – 1 шт. Скальпель глазной остроконечный средний Со 130х20 – 2 шт. Шпатель для языка – 3 шт. Шприц для внутригортанных вливаний и промывания миндалин емкостью 2 или 5 мл (комплект) – 1 шт. Шприц для промывания полостей с двойной шкалой на 100 и 150 мл – 1 шт. Щипцы гортанные для извлечения инородных тел – 1 шт. Щипцы для тампонирования горла и глотки большие – 1 шт. Щипцы для тампонирования горла и глотки малые – 1 шт. Щипцы тампонные носовые– 1 шт. Щипцы тампонные ушные № 2 – 1 шт. Языкодержатель для взрослых – 1 шт. | 89 540,00 | 89 540,00 |